广南县人民医院

预检分诊处安检门采购项目

比

选

文

件

广南县人民医院制

2022年6月

目录

第一部分  比选邀请书	1

安检门采购清单	1

2022年6月30日	2

第二部分  投标人注意事项	3

第三部分  技术要求	6

1、安检门技术参数	7

配置清单	8

第四部分  评标方法：	9

（1）报价评分（55%）	9

（2）技术评分（25%）	9

（3）商务评分（10%）	10

（4）售后服务承诺评分（10%）	10

21.2.3.5 评标总得分的计算	10

第五部分  投标文件格式	12

封面格式	12

采购项目	12

响	12

应	12

文	12

件	12

项目编号：	12

项目名称：	12

供应商：（盖章）	12

供应商法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）	12

供应商代表姓名：	12

联系电话：	12

（一）设备报价一览表：	14

（二）投标分项报价表	15

（三）技术规格偏离表	16

（四）投标书附件	17

1、项目实施进度、培训方案、安装方案。（格式自拟）	17

2、售后服务承诺书（格式自拟）	18

（五） 按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件	19

（六） 资格证明文件	19

（1） 营业执照（三证合一）	19

(复印件加盖公章)	19

（2） 银行开户许可证	19

(复印件加盖公章)	19

（3） 财务状况报告	19

（5）  法定代表人授权书（原件）	20

（7）  制造厂家的资格声明（原件）（针对进口产品）	21

（8）  经销商(作为代理)的资格声明（原件）	23

（七）投标人根据自身情况提供的其他材料	28

- 第一部分  比选邀请书

根据《中华人民共和国政府采购法》及医院内控制度的规定，广南县人民医院 拟对预检分诊处安检门进行比选采购，诚邀符合比选资质要求，具有相应供货或完成项目能力的供应商参加投标。具体事项如下：

- 比选采购项目名称：预检分诊处安检门采购项目，项目编号：GNXRMYY-ZW-202264；

- 招标内容：

- 安检门采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安检门 | 2 | 合同签订后20日内 | 4.5万元 |

三、投标人资质条件：

- 营业执照 （符合该项目营业执照 、三证合一）；

- 银行开户许可证；

财务状况报告（提供近一年中任意三个月的财务报表或会计师事务所审计后的财务报告），近一年中连续三个月的企业依法缴纳税收凭证及社会保障资金的缴纳凭证；成立不满1年的，提供成立至今财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表）；

- 3.法定代表人授权书；（包括授权代表的身份证原件及复印件和法定代表人身份证复印件）；

- 4.经销商（作为代理）的资格声明 ；

- 5.供应商承诺书；

- 6..参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明；

7..以上资格条件必须同时具备,本项目不接受联合体投标。

四、报送地点：广南县人民医院采购办。

五、报名时间：2022年7月 4日—7月 8日上午11:00。

六、开标时间：2022年7月8 日上午11：00；

七、开标地点：广南县人民医院医辅楼五楼会议室。

八、联系方式

联系人：陆老师

咨询电话：0876-3027873

地址：广南县广南大道东段延长线广南县人民医院采购办

广南县人民医院

- 2022年6月30日

- 第二部分  投标人注意事项

一、供应商的资格符合招标要求。

二、资格证明文件必须真实可靠、不得伪造，且在有效期内。

三、供应商必须提供全新，原厂生产，达到国家有关质量检测标准及具有生产厂家质量合格证的产品，且采购单位有义务与投标厂商对采购的产品进行确定，投标方根据采购清单要求提供准确的商品的名称、品牌、型号、性能、技术参数、产地和制造厂商等，配置中未注明事宜按标准配置为准。

四、供应商提供的产品必须符合招标文件规定技术参数，并保证其产品在使用方使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。提供的货物技术参数和性能与招标文件必须一致，不能低于招标要求，若招标小组一致认为投标供应商所投产品低于招标文件所要求的技术参数及性能则视为未达到采购人的技术要求。

五、成交供应商必须按国家现行的相关规范与标准完成招标文件所要求的一切内容。

六、报价要求：此次投标报价为密封报价，供应商的投标报价为不可更改的一次性最低报价，供应商的报价包括货物的装卸、运输、安装、调试、使用操作培训、售后服务、税费等项目涉及的所有费用，除投标报价外，供应商不得再要求追加任何费用。如未按要求报价，为无效竞标。

七、评定成交方式：采用综合评分法，按评审后得分由高到低顺序排列，得分最高者为中标方。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，依据云财发电（2016）4号文，原则上优先就近采购本地或本省产品（服务）。

八、交货（项目实施）地点:广南县人民医院指定地点。

九、项目采购完成期限：签订采购合同后20日内交货。

十、货物验收：项目实施完毕后由成交供应商和采购人及相关人员共同验收。

十一、质保期：质保期2年。

十二、项目及售后服务要求：

1、供应商须具备本项目相关售后服务的技术力量；

2、质保服务要求：提供7*24小时电话响应，电话指导无法解决的应在24小时内提供现场技术服务，72小时内无法解决的，应提供备用机；

十三、本项目采购预算：肆万伍仟元整（￥：45000.00）。

十四、付款方式：交货安装调试完毕验收合格后15日内付成交价的90%,验收合格后满两年付清尾款（成交价的10%）。

十五、投标文件的提交：

1、投标文件需装订成册，不允许用活页装订。

2、投标文件数量（一正2副）

3、所投投标文件在递交前均需密封完好。

4、投标人必须在规定的时间内提交投标文件，否则将拒收投标文件。

十六、供应商有下列情况之一，评标小组一致认可的情况其视为无效响应

- 1.供应商提供的资格证明文件不完整或不符合要求；

- 2.响应文件未按采购文件要求签署、盖章或签章不清晰的；

- 3.不具备采购文件中规定的资格要求的；

- 4.报价超过采购文件中规定的拦标价的；

- 5.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 6.供应商对采购文件的要求未做出实质性响应；

- 7.评标小组认为其它不符合规定或要求的事项；

- 8.法律、法规或采购文件规定的其他无效情形。

- 第三部分  技术要求

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术规格 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安检门 | 2 | 详见技术参数 | 合同签订后15天内 |

投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款（参数）应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料、检测机构出具的检测报告或招标文件中允许的其他形式为准，凡不符合上述要求的，应当视为无效技术支持资料，评标委员会可认定相应技术条款（参数）不满足招标文件要求。

- 1、安检门技术参数

信息显示：3.5寸液晶显示屏，多区人形报警指示灯，可精准显示金属探测位置；

金属检测：最高灵敏度正中间可检测到1个一元硬币大小的金属；

联网功能：可实现联网互通，支持通过网络进行固件升级；

报警声可调：支持多种报警声音，多种音量等级，支持报警时长可调，支持静音模式；

多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置；

多场景模式：支持场景设置（要有适用于医院的场景）；

口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式、提醒戴口罩模式；

接口功能：1路10M/100M以太网接口，1路报警输入/输出，1路RS-485接口

模块化组件设计：运输、维护方便快捷。

电源输入：220V

功率：7.8W

工作温度和湿度：-20℃~+60℃，95%，无冷凝

重量 50KG

- 配置清单

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 品 牌 | 材 质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / |  |  |  |  |
| 2 |  | / |  |  |  |  |
| 3 |  | / |  |  |  |  |
| 4 |  | / |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |

- 第四部分  评标方法：

1、采购人将根据货物特点组建评审小组，对供应商的投标文件进行评估和比较。

2、评审小组将遵照公开、公平、公正的评标原则，严格按照比选文件的要求和条件进行评审，平等地对待所有投标方，择优定标。

3、评审小组将对投标文件中的每个响应进行评价，检查其对比选文件要求的符合程度评标，采用综合评分法，按评审后得分由高到低顺序排列，得分最高者为中标方。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，依据云财发电（2016）4号文，原则上优先就近采购本地或本省产品（服务）。

具体分值如下：

- （1）报价评分（55%）

a. 投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标报价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其投标报价；

b. 投标人的报价超过了采购预算，投标将被拒绝。（本项目最高限价：45000.00元；）

c. 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

- （2）技术评分（25%）

a. 性能参数指标响应招标文件要求（0～40分），带*条款不满足一项，技术评分为0分；一般条款不满足一项扣5分，扣完为止。（*号条款满足的，必须提供厂家白皮书或者厂家宣传彩页上有技术参数相关描述）

b. 设备的先进性、可靠性、安全性；（0～25分）

c.设备的合理性，设备运行便于维护性。（0～25分）

d、投标产品认定为节能产品（非政府强制采购节能产品），环保产品的。（0～10）

- （3）商务评分（10%）

a. 项目实施进度计划。（0～35分）

b. 培训方案（0～35分）

c. 安装方案（0～30分）

- （4）售后服务承诺评分（10%）

a. 投标人确实具备本项目售后服务所需的技术力量。（0～50）

b. 投标人售后服务承诺的全面性、完整性、及时性。（0～20）

c. 投标人售后服务承诺的真实性和可行性。（0～30）

- 21.2.3.5 评标总得分的计算

（1）评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（2）评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评分因素的汇总得分；

A1、A2、……An分别为各项评分因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)；

其中F值为评标委员会所有成员汇总得分的算术平均值。

十六、合同签订：比选结果通知书发出之日起30日内成交人与招标人签订采购书面合同。

- 第五部分  投标文件格式

- 封面格式

- 采购项目

- 响

- 应

- 文

- 件

- 项目编号：

- 项目名称：

- 供应商：（盖章）

- 供应商法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

- 供应商代表姓名：

- 联系电话：

## （一）设备报价一览表：

报价公司（盖章）：                                                  报价日期：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（元）：大写：（ ￥： ） |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |

注：（1）投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

- 投标价格包含货物的装卸、运输、安装、调试、使用操作培训、售后服务、税费等项目涉及的所有费用

- 此表请放在投标文件封面后第一页，以方便唱标。

| 投标单位(签章)： |  |
| --- | --- |
| 法定代表人(单位负责人)或其委托代理人（盖章)： |  |
| 日期： | 年 月 日 |

## （二）投标分项报价表

项目名称：                   招标编号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 设备来源和制造商名称 | 单价 | 总价 | 至最终目的地的运费和保险费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位全称(盖章)：

全权代表(签字)：

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

## （三）技术规格偏离表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… |  |  |  |  |

全权代表签字：

注：1、如果不提供技术规格偏离表将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

## （四）投标书附件

- 1、项目实施进度、培训方案、安装方案。（格式自拟）

投标单位(签章)：

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人(签章)：

日期：      年     月    日

- 2、售后服务承诺书（格式自拟）

投标人根据招标文件采购项目基本要求详细说明提供售后服务支持的能力，包括但不限于以下内容：

①服务机构（名称、地址、联系人和联系方式）；

②人员情况，服务响应时间；

③保障措施；

④违约责任承诺等。

投标单位(签章)：

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人(签章)：

日期：      年     月    日

- 按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

注；如厂家宣传彩页、检验报告等

- 资格证明文件

### 营业执照（三证合一）

- (复印件加盖公章)

### （2） 银行开户许可证

- (复印件加盖公章)

### （3） 财务状况报告

（提供近一年中任意三个月的财务报表或会计师事务所审计后的财务报告），近一年中连续三个月的企业依法缴纳税收凭证及社会保障资金的缴纳凭证成立不满1年的，提供成立至今财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表）；

- （4）  法定代表人授权书（原件）

致：（招标机构）

____________________________(投标单位全称)法定代表人__________授权________________(全权代表姓名)为全权代表，参加贵处组织的

项目(招标编号：)招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标单位全称(公章)：

日　期：

附：

全权代表姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传　　　　真：

电　　　　话：

- （5）  经销商(作为代理)的资格声明（原件）

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：______________________________

净值：______________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　　　出口　　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　销售的项目和数量

(1)出口销售：

_________________　        _______________________________

_________________　        _______________________________

(2)国内销售：

_________________　        _______________________________

_________________　　       _______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量

_____________________　_____________________________

_____________________　_____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　制造项目

_____________________　    _______________________

_____________________　    _______________________

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额：___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：________________________________

投标人授权代表的职务：________________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

（7）参加政府采购活动在经营活动中没有重大违法记录（供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明；）（原件）

致：（招标机构）

本单位以___________(投标人全称)法定代表人的资格，郑重承诺：

我公司具有履行合同要求的专业技术能力，参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无违法、违规的不良记录,无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。若在本次项目的招标全过程中，被查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，或提供的相关资料不属实或不满足招标文件的要求，则采购人有权取消我公司的参与投标及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标活动带来的一切后果(包括经济损失)。

特此声明。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

### （6）供应商承诺书（原件）

本单位参与________________项目的供应商，现作如下承诺：

1、所提供的一切材料真实、有效、合法。

2、不与其他供应商串通投标，不损害采购人或其他供应商的合法权益。

3、不与采购人或采购代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

4、不向采购人、评标委员会成员、监督人员贿赂。

5、不扰乱谈判活动正常秩序。

6、不进行虚假恶意投诉。

7、如有违反政府采购法律、法规、规章被查处的，不干预案件查处。

如出现上述行为，本供应商自愿承担相关责任，接受采购监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

- （七）投标人根据自身情况提供的其他材料